МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)

Кафедра управления инновациями

ОТЧЕТ

Практическая работа по дисциплине «Программная инженерия»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ

Студент гр. 025

_______ Едмель Крист

«___»_______ 20___ г.

Преподаватель:

______ Зоркальцев А.А

«___»_______ 20___ г.

Томск, 2026 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

Полное наименование программы — программа управления бытовым кондиционером (далее – ПУК). Программа выполняется во встроенном микроконтроллере внутреннего блока настенного кондиционера типа сплит-система и предназначена для применения в бытовых кондиционерах, устанавливаемых в жилых и офисных помещениях площадью до 35 м².

Бытовой кондиционер поддерживает заданную температуру воздуха в помещении с помощью встроенного микроконтроллера и управляющей программы. Качество работы такого устройства во многом определяется требованиями, заданными до начала разработки программы. Техническое задание (далее – ТЗ) фиксирует эти требования и служит основой для разработки и приёмки программы.

Функциональная схема аппаратной части, с которой работает программа, представлена на рисунке 1.1.

1 – датчик температуры; 2 – инфракрасный приёмник сигналов пульта; 3 – микроконтроллер; 4 – дисплей; 5 – реле или драйвер; 6 – компрессор и вентилятор

Рисунок 1.1 – Функциональная схема аппаратной части

Датчик температуры и инфракрасный приёмник передают данные в микроконтроллер. Микроконтроллер выполняет ПУК, выводит информацию на дисплей и через реле или драйвер управляет компрессором и вентилятором.

Настоящее ТЗ составлено в соответствии с ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»; нумерация и состав разделов отчёта (1–8) точно соответствуют разделам, установленным данным стандартом.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Разработка ведётся как учебное задание по дисциплине «Программная инженерия» в ТУСУР на основании задания преподавателя. Основанием для составления ТЗ является ГОСТ 19.201-78. Наименование темы разработки: «Разработка программы управления бытовым кондиционером».

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Функциональное назначение ПУК заключается в автоматическом поддержании заданной пользователем температуры воздуха в помещении. Программа считывает показания датчика температуры, сравнивает их с уставкой и в соответствии с выбранным режимом управляет компрессором и вентилятором.

Эксплуатационное назначение: программа обслуживает бытовые кондиционеры и используется в квартирах, домах и офисах. Пользователь взаимодействует с программой через пульт дистанционного управления и дисплей внутреннего блока.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

ПУК должна обеспечивать функции, приведённые в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Функциональные характеристики программы

| Функция | Требование |
| --- | --- |
| Опрос датчика температуры | не реже одного раза в секунду |
| Диапазон температуры | от +16 до +30 °C с шагом 1 °C |
| Точность поддержания температуры | ±1 °C |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический |
| Скорость вентилятора | три скорости и автоматический выбор |
| Таймер | включение и выключение с шагом 30 мин, до 24 ч |
| Управление и индикация | приём команд с пульта, вывод температуры и режима на дисплей |
| Защита компрессора | повторный пуск не ранее чем через 3 мин после остановки |
| Аварийные ситуации | аварийная остановка и вывод кода ошибки при отказе датчика или перегреве |

4.2 Требования к надёжности

Требования к надёжности программы приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Требования к надёжности программы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Время реакции на команду пульта | не более 1 с |
| Хранение состояния при пропадании питания | режим работы и уставка температуры сохраняются в энергонезависимой памяти |
| Отказ датчика температуры | программа блокирует работу компрессора и вентилятора, исключая их неконтролируемую работу, и выводит код ошибки |
| Диагностика | самоконтроль датчика температуры и канала приёма команд пульта при каждом включении |

4.3 Условия эксплуатации

Условия эксплуатации программы приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Условия эксплуатации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | от минус 10 до плюс 50 °C |
| Относительная влажность воздуха | до 90 % без конденсации влаги |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц ±10 % |
| Обслуживающий персонал | не требуется |

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

ПУК рассчитана на микроконтроллер семейства STM32 или аналогичный с объёмом флеш-памяти не менее 64 КБ и оперативной памяти не менее 8 КБ. В состав технических средств входят датчик температуры (термистор NTC или цифровой датчик DS18B20), инфракрасный приёмник, дисплей, реле или драйвер компрессора и вентилятора.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

Программа разрабатывается на языке C без операционной системы или под управлением операционной системы реального времени. Команды пульта принимаются по протоколу NEC.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Специальные требования к маркировке и упаковке программы не предъявляются, так как ПУК записывается в энергонезависимую память микроконтроллера в заводских условиях и не поставляется на отдельном программном носителе.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению программы определяются требованиями к транспортированию и хранению самого бытового кондиционера, приведёнными в его эксплуатационной документации. Отдельных требований к транспортированию и хранению программы как таковой не предъявляется, поскольку она хранится в энергонезависимой памяти микроконтроллера.

4.8 Специальные требования

Программа должна соответствовать требованиям электробезопасности к бытовым приборам и быть устойчивой к помехам в цепи питания.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Состав программной документации определяется по ЕСПД и приведён в таблице 5.1. Документы оформляются по ГОСТ 19.106-78 и передаются в электронном виде.

Таблица 5.1 – Состав программной документации

| Документ | Стандарт |
| --- | --- |
| Техническое задание | ГОСТ 19.201-78 |
| Описание программы | ГОСТ 19.402-78 |
| Программа и методика испытаний | ГОСТ 19.301-79 |
| Руководство оператора | ГОСТ 19.505-79 |
| Текст программы | ГОСТ 19.401-78 |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ориентировочная трудоёмкость разработки составляет три месяца работы одного программиста. Оценка уточняется на стадии эскизного проекта.

Экономический эффект достигается заменой аппаратной логики программной: дополнительные микросхемы управления не требуются. Лицензионные отчисления отсутствуют, так как разработка ведётся на свободном инструментарии: компиляторе GCC для процессоров архитектуры ARM и программе OpenOCD для загрузки и отладки микроконтроллера.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии разработки установлены ГОСТ 19.102-77. Общий срок разработки составляет 12 недель. Стадии и этапы приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Стадии и этапы разработки

| Стадия | Этапы | Срок, недель |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание | постановка задачи, выбор критериев, утверждение ТЗ | 1 |
| Эскизный проект | предварительная структура программы | 2 |
| Технический проект | алгоритмы управления, выбор платформы и датчиков | 3 |
| Рабочий проект | программирование, отладка, документация, испытания | 5 |
| Внедрение | подготовка и передача программы | 1 |
| Всего |  | 12 |

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Испытания проводятся в два этапа: автономная отладка на макете с микроконтроллером и комплексные испытания на реальном кондиционере.

Проверяются точность поддержания температуры (±1 °C), время реакции на команды (не более 1 с), работа всех режимов и таймера, защита компрессора, реакция на отказ датчика и на пропадание питания.

Приёмка проводится по программе и методике испытаний (ГОСТ 19.301-79) в присутствии заказчика. Программа считается принятой, если все проверки пройдены, а документация полна и оформлена по ЕСПД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 Составлено ТЗ на программу управления бытовым кондиционером в точном соответствии с ГОСТ 19.201-78: отчёт содержит все восемь разделов стандарта под собственными номерами (1–8), без дополнительной нумерации.

2 Определены функциональные характеристики программы: пять режимов работы, диапазон температуры от +16 до +30 °C с точностью ±1 °C, таймер до 24 ч, защита компрессора и аварийная остановка.

3 Раздельно установлены требования к надёжности и условиям эксплуатации, к техническим средствам (микроконтроллер класса STM32), к маркировке и упаковке, к транспортированию и хранению, а также к программной документации.

4 Определены стадии разработки общей продолжительностью 12 недель и порядок приёмки по программе и методике испытаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

2 ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.

3 ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

4 ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

5 ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

6 ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание программы.

7 ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

8 ОС ТУСУР 01-2021. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления.